Додаток 11

ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВИЙ МАТЕРІАЛ,

ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ПРИ ВИКОНАННІ РОЗРАХУНКІВ

Таблиця 1

Коефіцієнти зменшення глибини розповсюдження хмари НХР

при виливі «у піддон»

| Найменування НХР | Висота обвалування, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Хлор | 2,1 | 2,4 | 2,5 |
| Аміак | 2,0 | 2,25 | 2,35 |
| Сірчаний ангідрид | 2,5 | 3,0 | 3,1 |
| Сірководень | 1,6 | - | - |
| Соляна кислота | 4,6 | 7,4 | 10,0 |
| Хлорпікрин | 5,3 | 8,8 | 11,6 |
| Формальдегід | 2,1 | 2,3 | 2,5 |

Таблиця 2

Швидкість переносу переднього фронту хмари забрудненого повітря залежно від швидкості вітру та СВСП

| Швидкість повітря, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Швидкість переносу переднього фронту хмари забрудненого повітря, км/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| І н в е р с і я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 16 | 21 |  |  |  |  |  |  |
| И з о т е р м і я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 12 | 18 | 24 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 |
| К о н в е к ц і я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 14 | 21 | 28 |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 3

Коефіцієнти зменшення глибини розповсюдження хмари

забрудненого повітря для кожного 1 км міської забудови, сільського будівництва або лісового масиву (Кпр)

| СВСП | Міська забудова | Сільське будівництво | Лісові масиви |
| --- | --- | --- | --- |
| Інверсія | 3,5 | 3 | 1,8 |
| Ізотермія | 3 | 2,5 | 1,7 |
| Конвекція | 3 | 2 | 1,5 |

Таблиця 4

Коефіцієнт (К),

який залежить від ступеня вертикальної стійкості повітря (СВСП)

| Інверсія | Ізотермія | Конвекція |
| --- | --- | --- |
| 0,081 | 0,133 | 0,235 |

Таблиця 5

Коефіцієнт (ϕ), який залежить від швидкості вітру

| м/с | < 1 | 1 | 2 | > 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ϕ | 360 | 180 | 90 | 45 |

Таблиця 6

Можливі втрати населення, робітників та службовців,

які опинилися у ЗМХЗ (ПЗХЗ), %

| Забезпеченість засобами захисту | На відкритій місцевості | У будівлях або в простіших сховищах |
| --- | --- | --- |
| Без протигазів | 100 | 50 |
| У протигазах | 2 | до 1 |
| У простіших засобах захисту | 50 | 45 |

Структура уражень може розподілятися за такими даними:  легкі – до 25%;  середньої тяжкості – до 40%;  зі смертельними наслідками – до 35%.

Таблиця 7

Графік

орієнтовної оцінки ступеня вертикальної стійкості повітря

| Швидкість вітру, м/с | день |  |  | ніч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ясно | напів’ясно | хмарно | ясно | напів’ясно | хмарно |
| 0,5 | Конвекція |  | Ізотермія | Інверсія |  |  |
| 0,6-2,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2,1-4,0 |  |  |  |  |  | Ізотермія |
| Більше 4,0 |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 8

Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря у разі аварії на хімічно небезпечних об’єктах та транспорті, км

| Кількість НХР, т | Тповітря, 0С | ІНВЕРСІЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ХЛОР |  |  |  |  |  |  | АМІАК |  |  |  |  |  |
|  |  | Швидкість вітру, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0,5 | -20 | 2,65 | 1,65 | 1,45 | 1,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 2,85 | 1,85 | 1,55 | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +20 | 3,15 | 2,05 | 1,65 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,0 | -20 | 4,25 | 2,70 | 2,15 | 1,90 |  |  | < 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 4,65 | 2,90 | 2,30 | 2,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +20 | 4,80 | 3,00 | 2,40 | 2,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,0 | -20 | 8,35 | 5,10 | 3,95 | 3,35 |  |  | 1,15 |  | 0,80 | 0,65 | 0,55 |  |  |
|  | 0 | 8,75 | 5,30 | 4,15 | 3,50 |  |  | 1,25 |  | 0,85 | 0,70 | 0,60 |  |  |
|  | +20 | 9,20 | 5,60 | 4,35 | 3,70 |  |  | 1,30 |  | 0,90 | 0,75 | 0,65 |  |  |
| 5,0 | -20 | 11,6 | 6,90 | 5,30 | 4,50 |  |  | 1,50 |  | 1,00 | 0,85 | 0,75 |  |  |
|  | 0 | 12,2 | 7,30 | 5,60 | 4,70 |  |  | 1,60 |  | 1,10 | 0,95 | 0,85 |  |  |
|  | +20 | 12,8 | 7,60 | 5,80 | 4,90 |  |  | 1,65 |  | 1,15 | 1,00 | 0,90 |  |  |

Продовження таблиці 8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | -20 | 17,7 | 10,4 | 7,90 | 6,60 |  |  | 2,30 | 1,50 | 1,20 | 1,05 |  |  |
|  | 0 | 18,5 | 10,9 | 8,30 | 6,90 |  |  | 2,45 | 1,55 | 1,30 | 1,15 |  |  |
|  | +20 | 19,3 | 11,3 | 8,60 | 7,20 |  |  | 2,65 | 1,75 | 1,45 | 1,25 |  |  |
| 20 | -20 | 27,1 | 15,7 | 11,8 | 9,80 |  |  | 3,80 | 2,35 | 1,90 | 1,60 |  |  |
|  | 0 | 28,3 | 16,4 | 12,3 | 10,2 |  |  | 4,05 | 2,55 | 2,05 | 1,80 |  |  |
|  | +20 | 29,7 | 17,2 | 12,9 | 10,7 |  |  | 4,30 | 2,70 | 2,15 | 1,90 |  |  |
| 30 | -20 | 35,0 | 20,1 | 15,0 | 12,4 |  |  | 4,90 | 3,05 | 2,40 | 2,10 |  |  |
|  | 0 | 36,7 | 21,0 | 15,7 | 12,9 |  |  | 5,25 | 3,25 | 2,60 | 2,25 |  |  |
|  | +20 | 38,5 | 22,0 | 16,4 | 13,5 |  |  | 5,45 | 3,40 | 2,70 | 2,35 |  |  |
| 50 | -20 | 48,2 | 27,3 | 20,3 | 16,6 |  |  | 6,60 | 4,05 | 3,20 | 1,25 |  |  |
|  | 0 | 50,4 | 28,6 | 21,2 | 17,3 |  |  | 6,85 | 4,20 | 3,30 | 1,35 |  |  |
|  | +20 | 52,9 | 30,0 | 22,1 | 18,1 |  |  | 7,20 | 4,40 | 3,45 | 2,45 |  |  |
| 70 | -20 | 59,9 | 33,7 | 24,8 | 20,3 |  |  | 8,10 | 4,95 | 3,85 | 3,25 |  |  |
|  | 0 | 62,6 | 35,2 | 25,9 | 21,1 |  |  | 8,45 | 5,15 | 4,00 | 3,40 |  |  |
|  | +20 | 65,6 | 36,8 | 27,1 | 22,0 |  |  | 8,90 | 5,45 | 4,20 | 3,60 |  |  |
| 100 | -20 | 75,0 | 41,9 | 30,8 | 25,0 |  |  | 10,2 | 6,20 | 4,75 | 3,95 |  |  |
|  | 0 | 78,7 | 43,8 | 32,1 | 26,1 |  |  | 10,8 | 6,50 | 5,00 | 4,15 |  |  |
|  | +20 | 82,2 | 45,9 | 33,6 | 27,2 |  |  | 11,3 | 6,75 | 5,20 | 4,35 |  |  |
| 300 | -20 | 149 | 81,6 | 59,2 | 47,8 |  |  | 20,1 | 11,8 | 9,00 | 7,40 |  |  |
|  | 0 | 156 | 85,4 | 61,9 | 49,9 |  |  | 21,0 | 12,4 | 9,30 | 7,70 |  |  |
|  | +20 | 164 | 89,5 | 64,8 | 52,2 |  |  | 21,9 | 12,9 | 9,70 | 8,00 |  |  |

Таблиця 9

Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря у разі аварії

на хімічно небезпечних об’єктах та транспорті, км

| Кількість НХР, т | Тповітря ,0С | ІЗОТЕРМІЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ХЛОР |  |  |  |  |  |  | АМІАК |  |  |  |  |  |
|  |  | Швидкість вітру, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0,5 | -20 | 1,10 | 0,75 | 0,60 | 0,50 | <0,5 | <0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 1,20 | 0,85 | 0,65 | 0,55 | 0,50 | <0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +20 | 1,30 | 0,95 | 0,70 | 0,60 | 0,55 | <0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +40 | 1,40 | 1,05 | 0,75 | 0,65 | 0,60 | <0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,0 | -20 | 1,65 | 1,10 | 0,95 | 0,85 | 0,75 | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 1,75 | 1,20 | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +20 | 1,80 | 1,25 | 1,10 | 1,00 | 0,90 | 0,70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +40 | 1,90 | 1,35 | 1,20 | 1,10 | 1,00 | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,0 | -20 | 3,30 | 2,10 | 1,70 | 1,50 | 1,30 | 1,00 | <0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 3,70 | 2,30 | 1,90 | 1,65 | 1,50 | 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +20 | 3,90 | 2,50 | 2,00 | 1,80 | 1,60 | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +40 | 4,05 | 2,60 | 2,05 | 1,85 | 1,70 | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,0 | -20 | 4,70 | 2,95 | 2,35 | 2,05 | 1,90 | 1,40 | <0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 5,05 | 3,15 | 2,60 | 2,20 | 2,00 | 1,45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +20 | 5,25 | 3,25 | 2,60 | 2,30 | 2,05 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +40 | 5,45 | 3,40 | 2,65 | 2,35 | 2,15 | 1,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | -20 | 7,10 | 4,35 | 3,40 | 2,90 | 2,65 | 1,95 | 1,15 |  | 0,80 | 0,65 | 0,55 | 0,50 | <0,5 |
|  | 0 | 7,35 | 4,50 | 3,50 | 3,05 | 2,75 | 2,05 | 1,25 |  | 0,85 | 0,70 | 0,60 | 0,55 | <0,5 |
|  | +20 | 7,80 | 4,75 | 3,70 | 3,20 | 2,90 | 2,15 | 1,30 |  | 0,90 | 0,75 | 0,65 | 0,60 | <0,5 |
|  | +40 | 8,10 | 4,95 | 3,85 | 3,30 | 3,00 | 2,20 | 1,35 |  | 0,95 | 0,85 | 0,70 | 0,65 | 0,50 |
| 20 | -20 | 11,0 | 6,45 | 5,05 | 4,25 | 3,80 | 2,80 | 1,45 |  | 1,00 | 0,80 | 0,70 | 0,65 | 0,50 |
|  | 0 | 11,6 | 6,75 | 5,35 | 4,50 | 4,00 | 2,95 | 1,55 |  | 1,10 | 0,90 | 0,75 | 0,70 | 0,55 |
|  | +20 | 12,1 | 7,10 | 5,55 | 4,70 | 4,15 | 3,05 | 1,60 |  | 1,35 | 0,95 | 0,80 | 0,75 | 0,60 |
|  | +40 | 12,6 | 7,35 | 5,75 | 4,90 | 4,30 | 3,15 | 1,65 |  | 1,20 | 1,00 | 0,85 | 0,80 | 0,65 |
| 30 | -20 | 14,2 | 8,35 | 6,40 | 5,35 | 4,70 | 3,40 | 1,80 |  | 1,25 | 1,00 | 0,85 | 0,80 | 0,60 |
|  | 0 | 14,8 | 8,75 | 6,70 | 5,60 | 4,90 | 3,60 | 1,95 |  | 1,30 | 1,10 | 0,95 | 0,85 | 0,65 |
|  | +20 | 15,5 | 9,15 | 6,95 | 5,80 | 5,10 | 3,70 | 2,05 |  | 1,40 | 1,20 | 1,00 | 0,90 | 0,70 |
|  | +40 | 16,1 | 9,45 | 7,20 | 6,00 | 5,25 | 3,85 | 2,25 |  | 1,50 | 1,25 | 1,10 | 1,00 | 0,75 |

Продовження таблиці 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | -20 | 19,3 | 11,3 | 8,80 | 7,20 | 6,30 | 4,45 | 2,60 | 1,70 | 1,35 | 1,20 | 1,15 | 0,85 |
|  | 0 | 20,2 | 11,8 | 9,15 | 7,50 | 6,55 | 4,65 | 2,75 | 1,80 | 1,45 | 1,30 | 1,20 | 0,90 |
|  | +20 | 21,1 | 12,4 | 10,0 | 7,80 | 6,80 | 4,80 | 3,00 | 1,95 | 1,60 | 1,40 | 1,30 | 0,95 |
|  | +40 | 22,0 | 12,9 | 9,90 | 8,05 | 7,05 | 5,00 | 3,15 | 2,05 | 1,65 | 1,45 | 1,35 | 1,00 |
| 70 | -20 | 23,6 | 13,8 | 10,4 | 8,60 | 7,50 | 5,25 | 3,55 | 2,25 | 1,80 | 1,55 | 1,40 | 1,00 |
|  | 0 | 24,7 | 14,3 | 10,8 | 8,90 | 7,80 | 5,45 | 3,70 | 2,35 | 1,90 | 1,65 | 1,50 | 1,10 |
|  | +20 | 26,0 | 15,1 | 11,3 | 9,30 | 8,15 | 5,70 | 3,85 | 2,40 | 1,95 | 1,70 | 1,55 | 1,15 |
|  | +40 | 27,0 | 15,6 | 11,7 | 9,65 | 8,40 | 5,90 | 3,95 | 2,50 | 2,00 | 1,75 | 1,60 | 1,20 |
| 100 | -20 | 29,6 | 17,1 | 12,9 | 10,7 | 9,30 | 6,30 | 4,10 | 2,60 | 2,05 | 1,80 | 1,65 | 1,25 |
|  | 0 | 30,9 | 17,9 | 13,4 | 11,1 | 9,65 | 6,55 | 4,45 | 2,80 | 2,25 | 1,90 | 1,80 | 1,30 |
|  | +20 | 32,5 | 18,7 | 14,0 | 11,6 | 10,1 | 6,85 | 4,60 | 2,90 | 2,30 | 2,00 | 1,85 | 1,35 |
|  | +40 | 33,7 | 19,4 | 14,5 | 12,0 | 10,4 | 7,05 | 4,80 | 3,00 | 2,40 | 2,10 | 1,90 | 1,40 |
| 300 | -20 | 59,3 | 33,4 | 24,6 | 20,1 | 17,3 | 11,2 | 8,00 | 4,90 | 3,80 | 3,05 | 2,80 | 2,10 |
|  | 0 | 62,0 | 34,9 | 25,7 | 20,9 | 18,0 | 11,7 | 8,35 | 5,10 | 4,00 | 3,20 | 3,00 | 2,15 |
|  | +20 | 65,0 | 36,5 | 26,8 | 21,9 | 18,8 | 12,2 | 8,85 | 5,40 | 4,20 | 3,25 | 2,95 | 2,20 |
|  | +40 | 67,6 | 37,9 | 27,8 | 22,7 | 19,5 | 12,6 | 9,15 | 5,55 | 4,30 | 3,30 | 3,00 | 2,25 |

Таблиця 10

Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря у разі аварії на хімічно небезпечних об’єктах та транспорті, км

| Кількість НХР, т | Тповітря, 0С | КОНВЕКЦІЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ХЛОР |  |  |  |  |  |  | АМІАК |  |  |  |  |  |
|  |  | Швидкість вітру, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0,5 | -20 | <0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,0 | -20 | 0,65 | 0,50 | <0,5 | <0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0,75 | 0,60 | 0,50 | <0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +20 | 0,80 | 0,65 | 0,55 | <0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продовження таблиці 10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | -20 | 1,65 | 1,10 | 0,90 | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 1,80 | 1,20 | 1,00 | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +20 | 1,90 | 1,25 | 1,05 | 0,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +40 | 2,00 | 1,35 | 1,10 | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,0 | -20 | 2,25 | 1,45 | 1,20 | 1,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 2,40 | 1,55 | 1,35 | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +20 | 2,65 | 1,75 | 1,45 | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +40 | 2,85 | 1,85 | 1,55 | 1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | -20 | 3,80 | 2,30 | 1,80 | 1,60 |  |  | <0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 4,05 | 2,55 | 2,05 | 1,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +20 | 4,25 | 2,70 | 2,20 | 1,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +40 | 4,40 | 2,75 | 2,20 | 1,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | -20 | 5,80 | 3,55 | 2,80 | 2,40 |  |  | <0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 6,05 | 3,75 | 2,90 | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +20 | 6,35 | 3,90 | 3,10 | 2,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +40 | 6,60 | 4,05 | 3,15 | 2,75 |  |  | 0,60 | <0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | -20 | 7,30 | 4,45 | 3,45 | 3,00 |  |  | 0,95 | 0,65 | 0,50 |  | <0,5 |  |  |  |  |
|  | 0 | 7,60 | 4,65 | 3,60 | 3,10 |  |  | 1,05 | 0,75 | 0,50 |  | <0,5 |  |  |  |  |
|  | +20 | 8,00 | 4,85 | 3,80 | 3,25 |  |  | 1,10 | 0,80 | 0,65 |  | 0,55 |  |  |  |  |
|  | +40 | 8,35 | 5,05 | 3,90 | 3,40 |  |  | 1,20 | 0,90 | 0,70 |  | 0,60 |  |  |  |  |
| 50 | -20 | 10,2 | 6,10 | 4,75 | 3,95 |  |  | 1,40 | 0,95 | 0,75 |  | 0,70 |  |  |  |  |
|  | 0 | 10,7 | 6,40 | 4,95 | 4,15 |  |  | 1,45 | 1,00 | 0,80 |  | 0,75 |  |  |  |  |
|  | +20 | 11,2 | 6,70 | 5,20 | 4,35 |  |  | 1,50 | 1,05 | 0,85 |  | 0,80 |  |  |  |  |
|  | +40 | 11,7 | 7,00 | 5,35 | 4,50 |  |  | 1,55 | 1,10 | 0,90 |  | 0,85 |  |  |  |  |
| 70 | -20 | 12,4 | 7,40 | 5,70 | 4,80 |  |  | 1,60 | 1,10 | 0,90 |  | 0,80 |  |  |  |  |
|  | 0 | 13,0 | 7,80 | 5,95 | 5,00 |  |  | 1,70 | 1,20 | 0,95 |  | 0,85 |  |  |  |  |
|  | +20 | 13,7 | 8,15 | 6,20 | 5,25 |  |  | 1,80 | 1,25 | 1,00 |  | 1,90 |  |  |  |  |
|  | +40 | 14,1 | 8,40 | 6,40 | 5,40 |  |  | 1,90 | 1,30 | 1,05 |  | 0,95 |  |  |  |  |
| 100 | -20 | 15,4 | 9,10 | 7,00 | 5,80 |  |  | 2,10 | 1,30 | 1,10 |  | 0,95 |  |  |  |  |
|  | 0 | 16,1 | 9,50 | 7,25 | 6,05 |  |  | 2,20 | 1,40 | 1,20 |  | 1,05 |  |  |  |  |

Продовження таблиці 10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | +20 | 16,8 | 9,90 | 7,50 | 6,30 |  |  | 2,30 | 1,50 | 1,25 | 1,10 |  |  |
|  | +40 | 17,5 | 10,3 | 7,80 | 6,50 |  |  | 2,45 | 1,60 | 1,35 | 1,15 |  |  |
| 300 | -20 | 30,4 | 17,6 | 13,2 | 11,0 |  |  | 4,20 | 2,70 | 2,10 | 1,90 |  |  |
|  | 0 | 31,9 | 18,4 | 13,8 | 11,4 |  |  | 4,55 | 2,90 | 2,30 | 2,00 |  |  |
|  | +20 | 33,4 | 19,3 | 14,4 | 11,9 |  |  | 4,75 | 3,00 | 2,40 | 2,00 |  |  |
|  | +40 | 34,7 | 20,0 | 14,9 | 12,3 |  |  | 4,90 | 3,10 | 2,50 | 2,20 |  |  |

Таблиця 11

Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря у разі аварії на хімічно небезпечних об’єктах та транспорті, км

| Кількість НХР, т | Тповітря, 0С | ІНВЕРСІЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СІРЧАНИЙ АНГІДРИД |  |  |  |  |  |  | СІРКОВОДЕНЬ |  |  |  |  |  |
|  |  | Швидкість вітру, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0,5 | -20 | 1,35 | 0,95 | 0,75 | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 1,45 | 1,00 | 0,80 | 0,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +20 | 1,55 | 1,10 | 0,90 | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,0 | -20 | 1,95 | 1,25 | 1,05 | 0,95 |  |  | < 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 2,10 | 1,40 | 1,15 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +20 | 2,30 | 1,50 | 1,25 | 1,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,0 | -20 | 3,85 | 2,40 | 1,90 | 1,70 |  |  | 0,95 |  | 0,65 | 0,50 | <0,5 |  |  |
|  | 0 | 4,40 | 2,70 | 2,20 | 1,90 |  |  | 1,05 |  | 0,75 | 0,60 | <0,5 |  |  |
|  | +20 | 4,85 | 3,05 | 2,40 | 2,10 |  |  | 1,10 |  | 0,80 | 0,65 | 0,55 |  |  |
| 5,0 | -20 | 5,20 | 3,20 | 2,50 | 2,15 |  |  | 1,40 |  | 0,95 | 0,80 | 0,70 |  |  |
|  | 0 | 5,85 | 3,60 | 2,80 | 2,45 |  |  | 1,50 |  | 1,05 | 0,85 | 0,75 |  |  |
|  | +20 | 6,45 | 3,95 | 3,10 | 2,70 |  |  | 1,60 |  | 1,10 | 0,90 | 0,80 |  |  |
| 10 | -20 | 7,85 | 4,75 | 3,70 | 3,10 |  |  | 2,25 |  | 1,50 | 1,20 | 1,10 |  |  |
|  | 0 | 9,25 | 5,65 | 4,35 | 3,70 |  |  | 2,50 |  | 1,65 | 1,30 | 1,20 |  |  |
|  | +20 | 9,90 | 6,00 | 4,65 | 3,90 |  |  | 2,60 |  | 1,70 | 1,40 | 1,25 |  |  |

Продовження таблиці 11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | -20 | 12,2 | 7,25 | 5,50 | 4,60 |  |  | 3,80 | 2,40 | 1,95 | 1,75 |  |  |
|  | 0 | 14,1 | 8,35 | 6,35 | 5,30 |  |  | 3,95 | 2,50 | 2,05 | 1,80 |  |  |
|  | +20 | 15,2 | 8,95 | 6,80 | 5,70 |  |  | 4,05 | 2,55 | 2,10 | 1,85 |  |  |
| 30 | -20 | 15,4 | 9,10 | 6,80 | 5,75 |  |  | 4,80 | 3,00 | 2,40 | 2,20 |  |  |
|  | 0 | 18,1 | 10,6 | 8,10 | 6,75 |  |  | 5,00 | 3,10 | 2,50 | 2,30 |  |  |
|  | +20 | 19,4 | 11,4 | 8,60 | 7,20 |  |  | 5,10 | 3,20 | 2,55 | 2,35 |  |  |
| 50 | -20 | 21,2 | 12,4 | 9,25 | 7,65 |  |  | 6,35 | 3,90 | 3,05 | 2,65 |  |  |
|  | 0 | 24,7 | 14,3 | 10,8 | 9,00 |  |  | 6,70 | 4,10 | 3,20 | 2,80 |  |  |
|  | +20 | 26,4 | 15,3 | 11,5 | 9,50 |  |  | 6,95 | 4,25 | 3,30 | 2,90 |  |  |
| 70 | -20 | 26,2 | 15,2 | 11,4 | 9,40 |  |  | 7,75 | 4,75 | 3,70 | 3,20 |  |  |
|  | 0 | 30,8 | 17,8 | 13,3 | 11,0 |  |  | 8,20 | 5,00 | 3,85 | 3,35 |  |  |
|  | +20 | 32,9 | 19,0 | 14,2 | 11,7 |  |  | 8,40 | 5,10 | 3,95 | 3,40 |  |  |
| 100 | -20 | 32,9 | 18,9 | 14,0 | 11,6 |  |  | 9,80 | 5,95 | 4,60 | 3,95 |  |  |
|  | 0 | 38,4 | 21,9 | 16,4 | 13,5 |  |  | 10,3 | 6,25 | 4,80 | 4,10 |  |  |
|  | +20 | 41,1 | 23,5 | 17,5 | 14,3 |  |  | 10,6 | 6,40 | 4,90 | 4,20 |  |  |
| 300 | -20 | 66,1 | 37,0 | 27,1 | 21,8 |  |  | 19,0 | 11,2 | 8,50 | 7,10 |  |  |
|  | 0 | 76,9 | 43,0 | 31,5 | 25,2 |  |  | 21,0 | 11,8 | 8,90 | 7,45 |  |  |
|  | +20 | 82,2 | 45,9 | 33,6 | 26,8 |  |  | 20,7 | 12,2 | 9,15 | 7,65 |  |  |