Таблиця 17

Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря у разі аварії на хімічно небезпечних об’єктах та транспорті, км

| Кількість НХР, т | Тповітря, 0С | ІНВЕРСІЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ХЛОРПІКРИН |  |  |  |  |  |  | ФОРМАЛЬДЕГІД |  |  |  |  |  |
|  |  | Швидкість вітру, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0,5 | -20 | 1,30 | 0,95 | 0,87 | 0,80 |  |  | 2,65 |  | 1,70 | 1,40 | 1,25 |  |  |
|  | 0 | 2,35 | 1,75 | 1,60 | 1,50 |  |  | 2,90 |  | 2,00 | 1,60 | 1,40 |  |  |
|  | +20 | 5,00 | 3,45 | 2,95 | 2,70 |  |  | 3,25 |  | 2,10 | 1,70 | 1,50 |  |  |
| 1,0 | -20 | 1,85 | 1,35 | 1,20 | 1,15 |  |  | 4,10 |  | 2,75 | 2,15 | 1,90 |  |  |
|  | 0 | 3,65 | 2,60 | 2,25 | 2,10 |  |  | 4,65 |  | 3,15 | 2,45 | 2,15 |  |  |
|  | +20 | 7,40 | 5,25 | 4,45 | 4,05 |  |  | 4,90 |  | 3,25 | 2,60 | 2,25 |  |  |
| 3,0 | -20 | 3,70 | 2,60 | 2,25 | 2,10 |  |  | 7,75 |  | 4,70 | 3,65 | 3,10 |  |  |
|  | 0 | 6,90 | 4,90 | 4,20 | 3,80 |  |  | 8,85 |  | 5,40 | 4,20 | 3,55 |  |  |
|  | +20 | 14,7 | 9,95 | 8,35 | 7,45 |  |  | 9,45 |  | 5,75 | 4,45 | 3,80 |  |  |
| 5,0 | +40 | 28,6 | 18,9 | 15,7 | 13,9 |  |  | 9,90 |  | 6,00 | 4,65 | 3,95 |  |  |
|  | -20 | 5,00 | 3,45 | 2,95 | 2,75 |  |  | 10,8 |  | 6,40 | 4,90 | 4,10 |  |  |
|  | 0 | 9,70 | 6,65 | 3,60 | 5,05 |  |  | 12,3 |  | 7,35 | 5,65 | 4,75 |  |  |
|  | +20 | 20,2 | 13,4 | 11,3 | 10,1 |  |  | 13,1 |  | 7,80 | 6,00 | 5,00 |  |  |
| 10 | -20 | 7,40 | 5,25 | 4,45 | 4,05 |  |  | 16,4 |  | 9,60 | 7,30 | 6,00 |  |  |
|  | 0 | 14,7 | 9,95 | 8,35 | 7,45 |  |  | 18,7 |  | 11,0 | 8,35 | 6,95 |  |  |
|  | +20 | 31,3 | 20,7 | 17,0 | 15,2 |  |  | 19,7 |  | 11,6 | 8,80 | 7,30 |  |  |
| 20 | -20 | 11,5 | 7,60 | 6,55 | 5,95 |  |  | 25,1 |  | 14,6 | 10,9 | 9,00 |  |  |
|  | 0 | 22,5 | 15,1 | 12,6 | 11,3 |  |  | 28,5 |  | 16,5 | 12,4 | 10,2 |  |  |
|  | +20 | 48,2 | 31,5 | 25,9 | 22,9 |  |  | 30,4 |  | 17,6 | 13,2 | 10,8 |  |  |
| 30 | -20 | 14,7 | 9,95 | 8,35 | 7,45 |  |  | 32,7 |  | 18,7 | 14,0 | 11,4 |  |  |
|  | 0 | 29,3 | 19,3 | 16,0 | 14,2 |  |  | 37,1 |  | 21,3 | 15,9 | 13,0 |  |  |
|  | +20 | 62,6 | 40,5 | 32,8 | 28,5 |  |  | 39,4 |  | 22,5 | 16,8 | 13,7 |  |  |
| 50 | -20 | 20,2 | 13,4 | 11,3 | 10,2 |  |  | 44,9 |  | 25,4 | 21,6 | 17,5 |  |  |
|  | 0 | 40,3 | 26,4 | 21,8 | 19,3 |  |  | 50,9 |  | 28,9 | 24,2 | 19,6 |  |  |

Продовження таблиці 17

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | +20 | 86,0 | 54,1 | 43,9 | 38,8 |  |  | 54,1 | 30,7 | 25,4 | 20,6 |  |  |
| 70 | -20 | 24,8 | 16,7 | 13,8 | 12,4 |  |  | 55,8 | 31,4 | 23,1 | 18,7 |  |  |
|  | 0 | 49,8 | 32,5 | 26,7 | 23,6 |  |  | 63,1 | 35,6 | 26,2 | 21,3 |  |  |
|  | +20 | 105 | 66,9 | 54,9 | 48,8 |  |  | 67,1 | 37,7 | 27,8 | 22,5 |  |  |
| 100 | -20 | 31,3 | 20,7 | 17,0 | 15,2 |  |  | 69,9 | 39,1 | 28,7 | 23,1 |  |  |
|  | 0 | 62,6 | 40,5 | 32,8 | 28,5 |  |  | 79,2 | 44,3 | 32,5 | 26,3 |  |  |
|  | +20 | 133 | 86,0 | 69,1 | 60,5 |  |  | 84,2 | 47,0 | 34,5 | 27,8 |  |  |
| 300 | -20 | 62,6 | 40,5 | 32,8 | 28,5 |  |  | 139 | 76,1 | 55,6 | 44,4 |  |  |
|  | 0 | 123 | 79,6 | 65,0 | 56,6 |  |  | 158 | 86,3 | 62,9 | 50,3 |  |  |
|  | +20 | 276 | 175 | 137 | 119 |  |  | 168 | 91,6 | 66,7 | 53,3 |  |  |

Таблиця 18

Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря

у разі аварії на хімічно небезпечних об’єктах та транспорті, км

| Кількість НХР, т | Тповітря ,0С | ІЗОТЕРМІЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ХЛОРПІКРИН |  |  |  |  |  |  | ФОРМАЛЬДЕГІД |  |  |  |  |  |
|  |  | Швидкість вітру, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0,5 | -20 | <0,5 |  |  |  |  |  | 1,10 |  | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0,55 | 0,40 |
|  | 0 | 1,00 | 0,85 | 0,75 | 0,70 | 0,65 | 0,60 | 1,20 |  | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0,45 |
|  | +20 | 2,00 | 1,50 | 1,35 | 1,30 | 1,25 | 1,20 | 1,25 |  | 0,95 | 0,85 | 0,75 | 0,65 | 0,50 |
|  | +40 | 3,90 | 2,80 | 2,40 | 2,20 | 2,10 | 2,05 | 1,30 |  | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,55 |
| 1,0 | -20 | 0,80 | 0,70 | 0,65 | 0,60 | 0,55 | 0,50 | 1,65 |  | 1,10 | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,55 |
|  | 0 | 1,50 | 1,10 | 1,00 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 1,85 |  | 1,25 | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,60 |
|  | +20 | 3,20 | 2,25 | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 1,65 | 1,95 |  | 1,30 | 1,10 | 0,95 | 0,85 | 0,65 |
|  | +40 | 5,80 | 4,05 | 3,50 | 3,25 | 3,10 | 2,85 | 2,05 |  | 1,40 | 1,15 | 1,00 | 0,90 | 0,70 |
| 3,0 | -20 | 1,50 | 1,10 | 1,00 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 3,30 |  | 2,10 | 1,70 | 1,50 | 1,35 | 1,00 |
|  | 0 | 2,95 | 2,10 | 1,85 | 1,80 | 1,70 | 1,55 | 3,70 |  | 2,40 | 1,95 | 1,70 | 1,50 | 1,15 |
|  | +20 | 5,90 | 4,10 | 3,55 | 3,30 | 3,15 | 2,90 | 4,00 |  | 2,60 | 2,10 | 1,85 | 1,65 | 1,20 |
|  | +40 | 11,5 | 7,85 | 6,55 | 5,95 | 5,60 | 4,95 | 4,20 |  | 2,70 | 2,20 | 1,90 | 1,70 | 1,25 |

Продовження таблиці 18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,0 | -20 | 2,00 | 1,50 | 1,40 | 1,35 | 1,30 | 1,20 | 4,45 | 2,80 | 2,20 | 1,90 | 1,75 | 1,30 |
|  | 0 | 4,00 | 2,85 | 2,45 | 2,25 | 2,15 | 2,05 | 5,10 | 3,25 | 2,55 | 2,20 | 2,05 | 1,50 |
|  | +20 | 8,15 | 5,70 | 4,80 | 4,40 | 4,10 | 3,80 | 5,35 | 3,40 | 2,70 | 2,35 | 2,15 | 1,60 |
|  | +40 | 15,6 | 10,7 | 8,85 | 7,95 | 7,40 | 6,40 | 5,60 | 3,55 | 2,80 | 2,45 | 2,25 | 1,65 |
| 10 | -20 | 3,20 | 2,25 | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 1,65 | 6,55 | 4,00 | 3,10 | 2,65 | 2,40 | 1,80 |
|  | 0 | 5,85 | 4,10 | 3,55 | 3,30 | 3,15 | 2,90 | 7,50 | 4,60 | 3,60 | 3,10 | 2,75 | 2,10 |
|  | +20 | 12,6 | 8,45 | 7,15 | 6,50 | 6,00 | 5,35 | 8,00 | 4,90 | 3,80 | 3,30 | 2,95 | 2,20 |
|  | +40 | 24,0 | 16,2 | 13,4 | 12,0 | 11,1 | 9,25 | 8,40 | 5,15 | 4,00 | 3,40 | 3,10 | 2,30 |
| 20 | -20 | 4,75 | 3,30 | 2,80 | 2,60 | 2,55 | 2,40 | 10,2 | 6,10 | 4,70 | 3,90 | 3,45 | 2,60 |
|  | 0 | 9,20 | 6,30 | 5,90 | 4,80 | 4,50 | 4,10 | 11,7 | 7,00 | 5,40 | 4,55 | 4,00 | 3,00 |
|  | +20 | 19,3 | 12,8 | 10,7 | 9,70 | 9,00 | 7,55 | 12,4 | 7,45 | 5,75 | 4,80 | 4,25 | 3,15 |
|  | +40 | 37,5 | 24,5 | 20,3 | 18,1 | 16,7 | 13,5 | 12,9 | 7,75 | 6,00 | 4,95 | 4,40 | 3,30 |
| 30 | -20 | 5,85 | 4,10 | 3,55 | 3,30 | 3,15 | 2,90 | 13,1 | 7,75 | 5,90 | 4,90 | 4,25 | 3,15 |
|  | 0 | 11,7 | 4,00 | 6,70 | 6,10 | 5,70 | 5,05 | 15,0 | 8,90 | 6,80 | 5,70 | 4,95 | 3,65 |
|  | +20 | 24,5 | 16,5 | 13,7 | 12,3 | 11,3 | 9,45 | 15,9 | 9,40 | 7,15 | 6,00 | 5,20 | 3,85 |
|  | +40 | 48,2 | 31,6 | 25,9 | 22,9 | 21,1 | 16,7 | 16,6 | 9,80 | 7,45 | 6,25 | 5,40 | 4,00 |
| 50 | -20 | 8,10 | 5,70 | 4,80 | 4,40 | 4,10 | 3,80 | 17,9 | 10,5 | 8,00 | 6,55 | 5,70 | 4,05 |
|  | 0 | 15,9 | 10,9 | 9,05 | 8,10 | 7,55 | 6,55 | 20,4 | 12,0 | 9,15 | 7,55 | 6,60 | 4,70 |
|  | +20 | 34,1 | 22,5 | 18,5 | 16,6 | 15,3 | 12,6 | 21,6 | 12,7 | 9,65 | 7,95 | 6,95 | 4,90 |
|  | +40 | 67,2 | 43,4 | 34,7 | 30,3 | 27,7 | 23,1 | 22,7 | 13,4 | 10,1 | 8,30 | 7,25 | 5,15 |
| 70 | -20 | 10,1 | 6,95 | 5,80 | 5,20 | 4,95 | 4,40 | 21,9 | 12,7 | 9,60 | 7,85 | 6,80 | 4,80 |
|  | 0 | 19,8 | 13,1 | 11,1 | 9,95 | 9,20 | 7,70 | 24,9 | 14,5 | 11,0 | 9,00 | 7,80 | 5,55 |
|  | +20 | 42,0 | 27,6 | 22,7 | 20,2 | 18,6 | 14,8 | 26,6 | 15,5 | 11,7 | 9,55 | 8,30 | 5,85 |
|  | +40 | 82,9 | 52,1 | 42,0 | 37,1 | 34,3 | 28,0 | 27,8 | 16,2 | 12,2 | 10,0 | 8,60 | 6,10 |
| 100 | -20 | 12,6 | 8,45 | 7,15 | 6,50 | 6,00 | 5,35 | 27,5 | 15,9 | 12,0 | 9,80 | 8,45 | 5,75 |
|  | 0 | 24,4 | 16,5 | 13,7 | 12,3 | 11,3 | 9,40 | 31,2 | 18,1 | 13,7 | 11,2 | 9,70 | 6,60 |
|  | +20 | 53,0 | 34,4 | 28,1 | 25,0 | 22,6 | 18,2 | 33,3 | 19,3 | 14,5 | 11,7 | 10,2 | 7,00 |
|  | +40 | 102 | 64,9 | 53,1 | 47,4 | 43,2 | 34,6 | 34,8 | 20,1 | 15,1 | 12,4 | 10,6 | 7,25 |
| 300 | -20 | 24,5 | 16,5 | 13,7 | 12,2 | 11,3 | 9,45 | 55,2 | 31,1 | 22,9 | 18,6 | 15,9 | 10,3 |
|  | 0 | 49,4 | 32,1 | 26,4 | 23,4 | 21,4 | 17,0 | 62,5 | 35,3 | 26,0 | 21,2 | 18,1 | 11,8 |
|  | +20 | 104 | 66,3 | 54,3 | 48,5 | 44,1 | 35,3 | 66,4 | 37,4 | 27,5 | 22,4 | 19,1 | 12,5 |
|  | +40 | 211 | 134 | 107 | 92,1 | 84,8 | 47,6 | 69,8 | 39,3 | 28,8 | 23,4 | 20,0 | 13,0 |

Таблиця 19

Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря

у разі аварії на хімічно небезпечних об’єктах та транспорті, км

| Кількість НХР, т | Тповітря, 0С | КОНВЕКЦІЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ХЛОРПІКРИН |  |  |  |  |  |  | ФОРМАЛЬДЕГІД |  |  |  |  |  |
|  |  | Швидкість вітру, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0,5 | -20 | <0,5 |  |  |  |  |  | <0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +20 | 1,10 | 0,90 | 0,80 | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +40 | 2,00 | 1,50 | 1,40 | 1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,0 | -20 | <0,5 |  |  |  |  |  | 0,70 |  | 0,50 | <0,5 | <0,5 |  |  |
|  | 0 | 0,80 | 0,70 | 0,65 | 0,60 |  |  | 0,80 |  | 0,55 | <0,5 | <0,5 |  |  |
|  | +20 | 1,60 | 1,20 | 1,10 | 1,05 |  |  | 0,85 |  | 0,60 | <0,5 | <0,5 |  |  |
|  | +40 | 3,20 | 2,25 | 2,00 | 1,90 |  |  | 0,90 |  | 0,65 | 0,50 | <0,5 |  |  |
| 3,0 | -20 | 0,80 | 0,70 | 0,65 | 0,60 |  |  | 1,70 |  | 1,10 | 0,95 | 0,80 |  |  |
|  | 0 | 1,55 | 1,15 | 1,05 | 1,00 |  |  | 1,80 |  | 1,20 | 1,05 | 0,90 |  |  |
|  | +20 | 3,30 | 2,30 | 2,00 | 1,90 |  |  | 1,90 |  | 1,30 | 1,10 | 0,95 |  |  |
|  | +40 | 5,95 | 4,15 | 3,60 | 3,30 |  |  | 2,10 |  | 1,40 | 1,15 | 1,00 |  |  |
| 5,0 | -20 | 1,10 | 0,90 | 0,80 | 0,75 |  |  | 2,30 |  | 1,50 | 1,25 | 1,10 |  |  |
|  | 0 | 2,00 | 1,50 | 1,40 | 1,35 |  |  | 2,45 |  | 1,70 | 1,40 | 1,20 |  |  |
|  | +20 | 4,45 | 3,05 | 2,60 | 2,40 |  |  | 2,75 |  | 1,80 | 1,50 | 1,30 |  |  |
|  | +40 | 8,20 | 5,70 | 4,85 | 4,40 |  |  | 2,95 |  | 1,90 | 1,60 | 1,40 |  |  |
| 10 | -20 | 1,65 | 1,20 | 1,10 | 1,05 |  |  | 3,60 |  | 2,25 | 1,80 | 1,60 |  |  |
|  | 0 | 3,25 | 2,30 | 2,05 | 1,90 |  |  | 4,00 |  | 2,55 | 2,05 | 1,80 |  |  |
|  | +20 | 6,55 | 4,50 | 3,90 | 3,55 |  |  | 4,35 |  | 2,70 | 2,20 | 1,90 |  |  |
|  | +40 | 12,7 | 8,50 | 7,20 | 6,55 |  |  | 4,50 |  | 2,85 | 2,30 | 2,00 |  |  |
| 20 | -20 | 2,50 | 1,80 | 1,65 | 1,55 |  |  | 5,30 |  | 3,25 | 2,55 | 2,20 |  |  |
|  | 0 | 4,85 | 3,35 | 2,85 | 2,65 |  |  | 6,05 |  | 3,75 | 2,95 | 2,65 |  |  |
|  | +20 | 10,2 | 6,85 | 5,75 | 5,20 |  |  | 6,40 |  | 3,95 | 3,10 | 2,70 |  |  |
|  | +40 | 19,4 | 12,9 | 10,8 | 9,75 |  |  | 6,80 |  | 4,15 | 3,25 | 2,80 |  |  |

Продовження таблиці 19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | -20 | 3,30 | 2,30 | 2,00 | 1,90 |  |  | 6,70 | 4,10 | 3,20 | 2,70 |  |  |
|  | 0 | 6,05 | 4,25 | 3,65 | 3,35 |  |  | 7,65 | 4,70 | 3,65 | 3,10 |  |  |
|  | +20 | 13,1 | 8,60 | 7,30 | 6,65 |  |  | 8,20 | 5,00 | 3,90 | 3,30 |  |  |
|  | +40 | 24,7 | 16,6 | 13,8 | 12,3 |  |  | 8,60 | 5,20 | 4,05 | 3,45 |  |  |
| 50 | -20 | 4,45 | 3,05 | 2,60 | 2,40 |  |  | 9,45 | 5,65 | 4,35 | 3,60 |  |  |
|  | 0 | 8,35 | 5,80 | 4,95 | 4,50 |  |  | 10,7 | 6,45 | 4,95 | 4,15 |  |  |
|  | +20 | 17,9 | 11,7 | 9,75 | 8,85 |  |  | 11,4 | 6,85 | 5,25 | 4,40 |  |  |
|  | +40 | 34,3 | 22,5 | 18,6 | 16,6 |  |  | 12,0 | 7,15 | 5,50 | 4,60 |  |  |
| 70 | -20 | 5,35 | 3,60 | 3,10 | 2,90 |  |  | 11,6 | 6,90 | 5,30 | 4,40 |  |  |
|  | 0 | 10,4 | 7,10 | 5,95 | 5,35 |  |  | 13,2 | 7,85 | 6,05 | 5,05 |  |  |
|  | +20 | 21,9 | 14,3 | 12,1 | 10,8 |  |  | 14,0 | 8,35 | 6,40 | 5,35 |  |  |
|  | +40 | 42,3 | 27,8 | 22,8 | 20,3 |  |  | 14,6 | 8,65 | 6,65 | 5,55 |  |  |
| 100 | -20 | 6,55 | 4,50 | 3,90 | 3,55 |  |  | 14,4 | 8,40 | 6,40 | 5,30 |  |  |
|  | 0 | 12,9 | 8,65 | 7,35 | 6,65 |  |  | 16,3 | 9,60 | 7,30 | 6,10 |  |  |
|  | +20 | 27,5 | 17,8 | 14,9 | 13,3 |  |  | 17,3 | 10,2 | 7,70 | 6,40 |  |  |
|  | +40 | 53,3 | 34,6 | 28,3 | 25,1 |  |  | 18,2 | 10,6 | 8,05 | 6,65 |  |  |
| 300 | -20 | 13,1 | 8,60 | 7,30 | 6,65 |  |  | 28,4 | 16,4 | 12,3 | 10,0 |  |  |
|  | 0 | 25,2 | 16,9 | 14,0 | 12,5 |  |  | 32,2 | 18,6 | 13,9 | 11,4 |  |  |
|  | +20 | 55,2 | 35,1 | 28,7 | 25,4 |  |  | 34,3 | 19,8 | 14,8 | 12,1 |  |  |
|  | +40 | 105 | 66,7 | 54,7 | 48,7 |  |  | 35,9 | 20,6 | 15,4 | 12,6 |  |  |

Таблиця 20

Час випарювання (термін дії джерела забруднення) для деяких НХР, годин

| Найменування НХР | V, м/с | Характер розливу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | «вільно» |  |  |  | «у піддон» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Н=0,05 м |  |  |  | Н=1 м |  |  |  |  |  | Н=3 м |  |  |  |
|  |  | Температура повітря, 0С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -20 | 0 | 20 | 40 |  | -20 | 0 | 20 | 40 | -20 |  | 0 | 20 | 40 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 |
| хлор | 1 | 1,50 |  |  |  |  | 23,9 |  |  |  | 83,7 |  |  |  |  |
|  | 2 | 1,12 |  |  |  |  | 18,0 |  |  |  | 62,9 |  |  |  |  |
|  | 3 | 0,90 |  |  |  |  | 14,3 |  |  |  | 50,1 |  |  |  |  |
|  | 4 | 0,75 |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  | 41,8 |  |  |  |  |
|  | 5 | 0,65 |  |  |  |  | 10,2 |  |  |  | 35,8 |  |  |  |  |
|  | 10 | 0,40 |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 20,9 |  |  |  |  |
| аміак | 1 | 1,40 |  |  |  |  | 21,8 |  |  |  | 76,3 |  |  |  |  |
|  | 2 | 1,05 |  |  |  |  | 16,4 |  |  |  | 57,4 |  |  |  |  |
|  | 3 | 0,82 |  |  |  |  | 13,1 |  |  |  | 45,7 |  |  |  |  |
|  | 4 | 0,68 |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  | 38,2 |  |  |  |  |
|  | 5 | 0,58 |  |  |  |  | 9,31 |  |  |  | 32,6 |  |  |  |  |
|  | 10 | 0,34 |  |  |  |  | 5,45 |  |  |  | 19,1 |  |  |  |  |

Продовження таблиці 20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сірчаний ангідрид | 1 | 3,00 | 1,50 |  |  | 47,8 | 23,9 |  |  | 167,0 |  | 83,6 |  |  |
|  | 2 | 2,24 | 1,12 |  |  | 36,9 | 18,0 |  |  | 126,0 |  | 62,8 |  |  |
|  | 3 | 1,80 | 0,90 |  |  | 28,6 | 14,3 |  |  | 100,0 |  | 50,0 |  |  |
|  | 4 | 1,50 | 0,75 |  |  | 23,9 | 12,0 |  |  | 83,6 |  | 41,8 |  |  |
|  | 5 | 1,30 | 0,64 |  |  | 20,4 | 10,2 |  |  | 71,4 |  | 35,7 |  |  |
|  | 10 | 0,75 | 0,38 |  |  | 12,0 | 6,0 |  |  | 41,8 |  | 20,9 |  |  |
| сірководень | 1 | 1,15 |  |  |  | 18,4 |  |  |  | 64,3 |  |  |  |  |
|  | 2 | 0,86 |  |  |  | 13,8 |  |  |  | 48,3 |  |  |  |  |
|  | 3 | 0,70 |  |  |  | 11,0 |  |  |  | 38,5 |  |  |  |  |
|  | 4 | 0,60 |  |  |  | 9,20 |  |  |  | 32,2 |  |  |  |  |
|  | 5 | 0,50 |  |  |  | 7,85 |  |  |  | 27,5 |  |  |  |  |
|  | 10 | 0,30 |  |  |  | 4,60 |  |  |  | 16,1 |  |  |  |  |
| сірковуглець | 1 | 15,0 | 7,52 | 3,00 | 1,43 | 241 | 121 | 48,1 | 22,9 | 842 | 421 |  | 169 | 80,2 |
|  | 2 | 11,3 | 5,65 | 2,26 | 1,08 | 181 | 90,5 | 36,2 | 17,3 | 633 | 317 |  | 127 | 60,3 |
|  | 3 | 9,00 | 4,50 | 1,80 | 0,86 | 144 | 72,0 | 28,8 | 13,7 | 504 | 252 |  | 101 | 48,1 |
|  | 4 | 7,52 | 3,76 | 1,50 | 0,72 | 121 | 60,1 | 24,1 | 11,5 | 421 | 211 |  | 84,2 | 40,1 |
|  | 5 | 6,42 | 3,21 | 1,28 | 0,61 | 103 | 51,4 | 20,6 | 9,80 | 360 | 180 |  | 72,0 | 34,3 |
|  | 10 | 3,80 | 1,90 | 0,75 | 0,40 | 60,2 | 30,1 | 12,1 | 5,75 | 211 | 106 |  | 24,1 | 20,1 |

| Продовження таблиці 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| соляна кислота | 1 | 28,5 | 9,50 | 2,85 | 1,80 | 457 | 153 | 45,7 | 28,6 | 1598 | 533 | 160 | 99,8 |
|  | 2 | 21,5 | 7,15 | 2,015 | 1,35 | 343 | 115 | 34,3 | 21,5 | 1201 | 401 | 121 | 75,1 |
|  | 3 | 17,1 | 5,70 | 1,70 | 1,10 | 274 | 91,1 | 27,4 | 17,1 | 957 | 319 | 95,7 | 59,8 |
|  | 4 | 14,3 | 4,75 | 1,45 | 0,90 | 228 | 76,1 | 22,8 | 14,3 | 799 | 267 | 79,9 | 50,0 |
|  | 5 | 12,2 | 4,10 | 1,25 | 0,80 | 195 | 65,0 | 19,5 | 12,2 | 683 | 228 | 68,3 | 42,7 |
| хлорпікрин | 1 | 415 | 138 | 42,5 | 14,3 | 6632 | 2211 | 664 | 229 | біля 1 року | 7738 | 2522 | 801 |
|  | 2 | 312 | 104 | 31,2 | 10,8 | 4987 | 1662 | 499 | 172 |  | 5828 | 1746 | 602 |
|  | 3 | 249 | 82,8 | 24,9 | 8,60 | 3972 | 1324 | 397 | 137 |  | 4633 | 1390 | 480 |
|  | 4 | 208 | 69,1 | 20,8 | 7,15 | 3316 | 1106 | 332 | 115 |  | 3869 | 1161 | 400 |
|  | 5 | 178 | 59,1 | 17,7 | 6,15 | 2835 | 945 | 284 | 97,9 |  | 3307 | 992 | 342 |
|  | 10 | 104 | 34,6 | 10,4 | 3,60 | 1658 | 553 | 166 | 57,2 |  | 1935 | 581 | 200 |
| формальдегід | 1 | 1,20 |  |  |  | 19,2 |  |  |  | 67,2 |  |  |  |
|  | 2 | 0,90 |  |  |  | 14,5 |  |  |  | 50,5 |  |  |  |
|  | 3 | 0,72 |  |  |  | 11,5 |  |  |  | 40,2 |  |  |  |
|  | 4 | 0,60 |  |  |  | 9,60 |  |  |  | 33,6 |  |  |  |
|  | 5 | 0,51 |  |  |  | 8,20 |  |  |  | 28,7 |  |  |  |
|  | 10 | 0,30 |  |  |  | 4,80 |  |  |  | 16,8 |  |  |  |

|  | ЗМІСТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСТУП……………..……………………………………………………………. |  |  | 3 |  |
| 1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ… ………..………………………………………….. |  |  | 3 |  |
| 2. МЕТОДИКА ОЦІНКИ ХІМІЧНОЇ ОБСТАНОВКИ………….…………… |  |  | 5 |  |
| 2.1. Оцінка хімічної обстановки на етапі аварійного прогнозування……. |  |  | 5 |  |
| 2.2. Приклад розрахунків з оцінки хімічної обстановки………..….……... |  |  | 8 |  |
| ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………….………… |  |  | 10 |  |
| Додаток 1. Приклад оформлення титульного аркуша розрахунково-графічної роботи…………………………….…….. |  |  | 11 |  |
| Додаток 2. Приклад оформлення завдання на розрахунково-графічну роботу…………………………………… |  |  | 12 |  |
| Додаток 3. Приклад оформлення змісту розрахунково-графічної роботи ………………..………………… |  |  | 12 |  |
| Додатки 4-10. Варіанти вихідних даних до розрахунково-графічної роботи……………………………………………………………… |  |  | 13 |  |
| Додаток 11. Інформаційно-довідковий матеріал, що використовується при виконанні розрахунків…………………………..……….……… |  |  | 20 |  |